桂 林 电 子 科 技 大 学

计算机网络

实 验 报 告

实 验 名 称 实验四	TCP/UDP 协议分析

评语：

计算机与信息安全学院	学院

计算机科学与技术		专 业

姓名 	李嘉佳

学号 	2000201916

实 验 日 期  2022	年  11  月   17	日

成绩：

指导教师签名：

一．实验目的

1．

2．

3．

4．

5．

6．

加深理解 TCP 报文结构

领会 TCP 协议通信机制

通过跟踪 TCP 应用通信，能结合报文对整个通信过程进行分析 熟悉 UDP 协议报文结构

领会 UDP 协议通信机制

对比 TCP、UDP 协议主要特点

二．实验环境

1．

2．

3．

头歌基于 Linux 的虚拟机桌面系统

组网仿真工具 GNS3

浏览器 firefox

三．相关原理或知识点

1． TCP 首部格式

第 1  页 共 10  页

学生选课序号

实验项目序号

4

•

源端口( 16  位)：通信发送方使用的端口号

•

目标端口( 16 位)：通信接收方使用的端口号

•

序列号( 32 位)：用来确保数据可靠传输的唯一值

•

确认号( 32 位)：接收方在响应时发送的数值

•

数据偏移( 4  位)：标志数据包开始的位置，TCP 头部的长度

•

SYN：(同步)发起连接的数据包：同步 SYN=1 表示这是一个连接请求或连接接受报文。

•

ACK：(确认)确认收到的数据包：只有当 ACK=1  时，确认号字段才有效；当 ACK=0   时，

确认号无效。

•

RST：(重置)之前尝试的连接被关闭，(信号差，信号拥挤)：当 RST=1  时，表明 TCP   连

接中出现严重差错（如由于主机崩溃或其他原因），必须释放连接，然后再重新建立运

输连接。

•

FIN：(结束)连接成功，传输完毕之后，连接正在断开：用来释放一个连接，FIN=1   表明

此报文段的发送端的数据已发送完毕，并要求释放运输连接。

•

PSH：(推送)数据包直接发送给应用，而不是缓存起来：接收 TCP  收到 PSH=1 的报文

段，就尽快地交付接收应用进程，而不再等到整个缓存都填满了后再向上交付。

•

URG：(紧急)数据包中承载的内容应该立即由 TCP  协议栈立即进行处理：当 URG=1

时，表明紧急指针字段有效。它告诉系统此报文段中有紧急数据，应尽快传送(相当于高

优先级的数据)。

•

窗口大小( 16  位)：匹配缓存区的大小校验和( 16  位)：确认 TCP  数据段中的内容是否发

送了变化

•

紧急指针( 16  位)：明确显示数据之前的 16 进制序列号

2．

TCP 连接建立过程

TCP 连接建立过程，双方会产生三个报文，俗称三次握手。

1）. 第一次握手：

客户端将标志位 SYN  置为 1  ，随机产生一个值 SEQ  = X，并将该数据包发送给服务

器，等待服务器确认；

2）. 第二次握手：

服务器收到数据包后由标志位 SYN  =   1，知道客户端请求建立连接，服务器将标志位

SYN  和 ACK  都置为 1  ，ACK = X + 1，随机产生一个值 SEQ = Y，并将该数据包发

送给客户端以确认连接请求；

3）. 第三次握手：

第 2  页 共 10  页

客户端收到确认后，检查 ACK  是否为 X + 1，ACK  是否为 1 ，如果正确则将标志位

ACK  置为 1  ，ACK = Y + 1，并将该数据包发送给服务器，服务器检查

ACK  是否为 1 ，

如果正确则连接建立成功。

3．

TCP 连接关闭过程

TCP  连接关闭过程，双方通常会产生四个报文，俗称四次握手。有时 TCP 连接关闭时，只

能得到三个报文，这是因为第二次、第三次握手合并到一个报文里了。

1）. 第一次握手：

主动关闭方发送一个 FIN   ，用来关闭主动方到被动关闭方的数据传送，也就是主动关

闭方告诉被动关闭方：我已经不会再给你发数据了(当然，在 FIN 包之前发送出去的数

据，如果没有收到对应的 ACK   确认报文，主动关闭方依然会重发这些数据)，但此时

主动关闭方还可以接受数据。

2）. 第二次握手：

被动关闭方收到 FIN  包后，发送一个 ACK  给对方，确认序号为:收到报文序号 Seq +

收到报文所携带数据长度 len+ 1 。上一个报文可能“捎带”了主动关闭方发送的最后一

块数据,其长度用字段 len 来表示。

3）. 第三次握手：

被动关闭方发送一个 FIN   ，用来关闭被动关闭方到主动关闭方的数据传送，也就是告

诉主动关闭方，我的数据也发送完了，不会再给你发数据了。

4）. 第四次握手：

主动关闭方收到 FIN  后，发送一个 ACK  给被动关闭方，确认序号为：收到报文的序

号 Seq + 收到报文所携带数据长度 len+ 1 ，至此，完成四次挥手。

4．

UDP 的首部格式

•

源端口： 源端口号，需要对方回信时选用，不需要时全部置 0 ；

•

目的端口：目的端口号，在终点交付报文的时候需要用到；

•

长度：UDP   的数据报的长度（包括首部和数据）其最小值为 8（只有首部）。字段记录

第 3  页 共 10  页

了该 UDP  数据包的总长度（以字节为单位），包括 8  字节的 UDP  头和其后的数据部

分。最小值是 8（报文头的长度），最大值为 65535 字节；

•

校验和：检测 UDP  数据报在传输中是否有错，有错则丢弃。它的值是通过计算 UDP  数

据报及一个伪包头而得到的。校验和的计算方法与通用的一样，都是累加求和。

四．实验任务

1． 主机 A 上的某进程（这⾥称 A⽅）向主机 B 上的某进程（这⾥称 B⽅）请求建⽴TCP 连接，连 接建⽴后 A⽅向 B⽅发送⼀个⽂件，然后结束通信。A⽅的整个通信过程被 Wireshark 跟踪， 并记录在⽂件 send_file_by_tcp.pcap 中。在报⽂列表窗⼝内，找到 TCP 建⽴连接时，所产

⽣的三个报⽂摘要，截图放到实验报告内。在实验报告内，结合具体的报⽂数据，分析三次 握⼿的过程。并且对数据包的相关信息进⾏计算；

2． ⽣成 UDP 报⽂，并使⽤Wireshark 抓取报⽂信息。在报⽂列表窗⼝中找到并选中刚刚⽣成的 UDP 报⽂，将报⽂摘要截图放到实验报告内，在报⽂解码窗⼝内，对当前报⽂报头信息进⾏ 截图（要求 UDP 头部展开），把它放到实验报告内，并分析各字段的含义。对⽐TCP、UDP 协

议，分析其主要特点，并记录到实验报告中。

五．TCP 协议分析

1、TCP 连接建立过程分析

2、

3、Figure 1.1

三次握手建立 TCP 连接

第 4

页 共 10 页

4、

5、Figure 1.2 第一次握手的报文

6、客户端发送的 TCP 报文中标志位 SYN 置 1，初始序号 seq=x（随机选择）。Client 进入 SYN_SENT

状态，等待 Server 确认。

7、

8、Figure 1.3 第二次握手的报文

9、服务器收到数据包后，根据标志位 SYN=1 知道 Client 请求建立连接，Server 将标志位 SYN 和

ACK 都置为 1，ack=x+1，随机产生一个初始序号 seq=y，并将该数据包发送给 Client 以确认连接 请求，Server 进入 SYN_RCVD 状态。

第 5  页 共 10  页

10、

11、Figure 1.4 第三次握手的报文

12、 Client 收到确认后，检查 ack 是否为 x+1，ACK 是否为 1，如果正确则将标志位 ACK 置为 1，

ack=y+1，并将该数据包发送给 Server。Server 检查 ack 是否为 y+1，ACK 是否为 1，如果正确则 连接建立成功，Client 和 Server 进入 ESTABLISHED 状态，完成三次握手，随后 Client 与 Server 之间可以开始传输数据了。

13、TCP 关闭连接过程分析

14、

15、Figure 2.0 TCP 释放连接

第 6  页 共 10  页

16、

17、Figure2.1 第一次握手的报文

18、Client 发送一个 FIN，用来关闭 Client 到 Server 的数据传送，Client 进入 FIN_WAIT_1 状态。

19、

20、Figure 2.2 第二次握手的报文

21、Server 收到 FIN 后，发送一个 ACK 给 Client，确认序号为 u + 1（与 SYN 相同，一个 FIN 占

用一个序号），Server 进入 CLOSE_WAIT 状态。

22、

23、Figure 2.3 第三次握手的报文

第 7  页 共 10  页

24、Server 发送一个 FIN，用来关闭 Server 到 Client 的数据传送，Server 进入 LAST_ACK 状态。

25、

26、Figure 2.4 第四次握手的报文

27、Client 收到 FIN 后，Client 进入 TIME_WAIT 状态(主动关闭方才会进入该状态），接着发送一

个 ACK 给 Server，确认序号为 w + 1，Server 进入 CLOSED 状态，完成四次挥手。

28、6 号报文分析

29、

30、Figure 3.1 6 号报文

31、源端⼝为 2000，⽬的端⼝为 21098。报⽂序号为 1，确认序号为 1717。窗⼝⼤⼩为 65536。从

SEQ/ACK analysis 中我们可以得到 6 号报⽂对五号报⽂进⾏了确认。

32、A 方 TCP 报文序列号分析

1．

第 8  页 共 10  页

Figure 4.1 第一个报文

A 方第 1 个报文的序列号是 0

Figure 4.2 第二个报文

后一个报文的序列号=前一个报文的序列号+前一个报文的 len 长度，A 方所传文件的长度

为 9986 个字节

33、计算

1．

双⽅通信所⽤的时间：0.085306s

2．

所有帧的⻓度之和：将所有帧的 Length 相加：结果为 11497 字节

3．

通信吞吐率：吞吐量计算公式为：帧长度除以通所用时间，得到 1.078Mbps

第 9  页 共 10  页

七．实验总结

<实验过程中遇到的问题及解决方法；实验过程体会；现存在的疑惑或问题>

- 通过此次实验，我加深理解 TCP 报文结构的理解，并且能对TCP 协议通信机制有一定的认识。

- 其次我还学会了通过跟踪 TCP 应用通信，能结合报文对整个通信过程进行分析，熟悉 UDP 协议报文结构的同时也领会 UDP 协议通信机制的独特之处。

- 在学习的最后，我通过对比 TCP、UDP 协议主要特点，对TCP和UDP协议有了不一样的理解。

六．UDP 协议分析

1、UDP 报文分析

Figure 1.1 UDP 报文

使用 UDP 协议、源端口为：54104、服务器端口：8080、长度：21、校验和：0x9f18、校验

状态：Unverified、流序号：0

2、分析 TCP、UDP 协议主要特点

填写下表：

第 10  页 共 10  页

序号

特性

TCP 协议的特点

UDP 协议的特点

1

连接

面向连接

面向无连接

2

可靠性

高可靠

较可靠

3

实时性

一般

较好

4

网络开销

较大

较小

5

数据负载边界

面向字节流，以整个待传输的 数据为边界，保证数据正确性

基于数据报，以每段报文为边界，不保 证传输的数据顺序